附件：罗湖区人民法院食堂餐具清洗消毒设备及冷库设备采购项目

- 一、项目概况

“洗碗间及冷库改造”配套工程服务是针对厨房老旧设备进行换新，将其中面向食堂大厅的阻隔墙拆除，升级改造增加传送带，实行餐具自动回收，让洗碗间的工作流程简单化，减少人工操作。同时冷库进行重新改造，以达到更高的存储效果。

相关工程施工需求有洗碗间设备更换、冷库设备更换、电位布局安装、给排水水位安装工程，具体用量以实际发生工量为准。

- 二、货物清单

| 项目 | 数量 | 单位 | 设备名称 | 规格 | 备注 | ★财政预算限额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |
| AO1 | 1 | 套 | 高温冷库 | 2230*2300*2600 | 拒绝进口 | 29.8 |
|  | 1 | 台 | 风冷冷凝机组 |  | 拒绝进口 |  |
|  | 1 | 台 | 冷风机 |  | 拒绝进口 |  |
| AO2 | 1 | 套 | 低温冷库 | 2230*2300*2600 | 拒绝进口 |  |
|  | 1 | 台 | 风冷冷凝机组 |  | 拒绝进口 |  |
|  | 1 | 台 | 冷风机 |  | 拒绝进口 |  |
| A03 | 1 | 次 | 冷库防水（三层） |  | 拒绝进口 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 1 | 个 | 小件餐具投掷柜 | 4030*350*850 | 拒绝进口 |  |
| B02 | 1 | 个 | 绳式餐具传送带 | 5700*600*850 | 拒绝进口 |  |
| B03 | 1 | 个 | 超声波浸泡池 | 1200*800*850 | 拒绝进口 |  |
| B04 | 1 | 个 | 电热长龙式洗碗机 | 4300*800*1910 | 拒绝进口 |  |
| B05 | 2 | 个 | 集气罩 | 1000*1000*470 | 拒绝进口 |  |
| B06 | 1 | 个 | 活动工作台 | 1200*700*850 | 拒绝进口 |  |
| B07 | 1 | 个 | 高身碗碟柜 | 1000*500*1800 | 拒绝进口 |  |

核心产品： 长龙式洗碗机、鼓泡池、L型绳式输送链（提供的两个核心产品中任意一个为同一品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，则按一家供应商计算，具体评审方式详见招标文件第二册通用条款32.3.2）

说明：1.非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。（根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条相关规定，提供核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。评审得分相同的，有效投标报价较低者优先推荐，综合得分和有效投标报价均相同的按技术得分较高者优先推荐，综合得分和有效投标报价相同且技术、商务得分均相同的由评审委员会抽签进行优先推荐一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

2.注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；

3.注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

4.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

- 三、技术服务要求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 项目 | 数量 | 单位 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷库 |  |  |  |  |  |
| AO1 | 1 | 套 | 高温冷库 | 2230*2300*2600 | 1、库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯。 2、墙身板采用KOOT品牌的见光面0.8mm不锈钢板、不见光面0.6mm彩钢板（圆角）。 3、天花板采用KOOT品牌的见光面0.8mm不锈钢板、不见光面0.6mm彩钢板（圆角）。 4、地板采用KOOT品牌的双面0.5mm镀锌板（直角）。 5、库板阻燃效果为B2级。 |
|  | 1 | 台 | 风冷冷凝机组 |  |  |
|  | 1 | 台 | 冷风机 |  |  |
| AO2 | 1 | 套 | 低温冷库 | 2230*2300*2600 | 1、库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯。 2、墙身板采用KOOT品牌的见光面0.8mm不锈钢板、不见光面0.6mm彩钢板（圆角）。 3、天花板采用KOOT品牌的见光面0.8mm不锈钢板、不见光面0.6mm彩钢板（圆角）。 4、地板采用KOOT品牌的双面0.5mm镀锌板（直角）。 5、库板阻燃效果为B2级。 |
|  | 1 | 台 | 风冷冷凝机组 |  |  |
|  | 1 | 台 | 冷风机 |  |  |
| A03 | 1 | 次 | 冷库防水（三层） |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 1 | 个 | 小件餐具投掷柜 | 4030*350*850 | 材料：采用304不锈钢板制作。面板￡=1.5mm，柜身、层板￡=1.0mm；背板与面板采用R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角；内置一活动中层板；台脚采用38x38x1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。 |
| B02 | 1 | 个 | 绳式餐具传送带 | 5700*600*850 | 1. 尺寸：L*540*850mm； 2. 电源：220V/50HZ，电机功率：≥0.4kW；； 3. 变频可调，传送带速度：5-20m/min，斜面厨余投放宽度400mm，投放口φ300mm 4. 圆带PU材质含加强芯，外径尺寸15mm 5. 产品材质： （1）金属板材采用不锈钢06Cr19Ni10（SUS304#)材质，符合GB/T 20878-2007规定的不锈钢标准，材料封板组件厚度≥1.0mm，支腿厚度≥1.5mm，主体支撑厚度≥2.0mm； （2）设备使用金属、橡胶、塑料材料应符合食品安全相应国家标准；1.宽度为 500mm 高度为 850mm 有效输送宽度：390mm |
| B03 | 1 | 个 | 超声波浸泡池 | 1200*800*850 | 1.规格：12*700*850+100mm； 2.用电参数：220V/3.5KW； 3.清洗方式：高压水泡滚动； 4.洗涤温度：40-50 摄氏度； 产品功能： 1）智能鼓泡清洗，气泡360 度翻滚全方位强力清洗； 2）自带进水龙头，溢油口设计，智能温控，可调可控； 3）1.0mm厚不锈钢板，水槽底板采用1.2mm厚不锈钢板，框架板厚 2.0mm；下部围板采用0.6mm厚不锈钢板，水槽外部贴保温棉，整机采用隔音降噪工艺，设有清洗定时功能及防干烧专利技术。 4）整机采用隔音降噪工艺，设有清洗定时功能及防干烧专利技术 |
| B04 | 1 | 个 | 电热长龙式洗碗机 | 4300*800*1910 | 1、规格：4300*850*2000mm，用电参数：380V 电加热型55kW；整机所有金属板材采用不锈钢06Cr19Ni10（SUS304#)材质，封板组件厚度≥1.0mm，钣金件厚度≥1.5mm，主体支撑厚度≥2.0mm； 2、洗涤要求：内凹防堵广角水刀式清洗喷臂，上下清洗，拆装简便，洗碗机内宽≥620mm,有效洗涤内尺寸：620*420mm，洗涤量3500-5000碟/小时；主洗温度55-65℃，漂洗温度85-95℃，烘干温度90-120℃, 洗碗机持续清洗能满足71℃试纸测试；洗涤后餐具符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》卫生标准； 3、变频功能：依据餐具量和操作人员的熟练情况，调节导轨链板的运转速度，从而更好的清洗餐具，满足高峰期餐具洗涤要求； 4、洗碗机内置药剂分配器，与设备一体化，结合现场使用环境，科学合理分配剂量，确保洗涤效果； 5、配置7寸高清电子触摸屏面板，LED运行状态和数字显示，实时显示水箱水位、水箱温度、烘干温度，水箱自动注水，自动水位控制，自动温控装置保持温度恒定； 6、警示灯信号显示，远距离清晰设备的可运行状态，人性化颜色显示设备是否符合运行条件，符合安全操作和提醒功能； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保要求国家标准 ▲8、洗碗机整机符合 GB/T 24021-2001标准的中国环境标志（Ⅱ型）认证证书；洗碗机排放污水依据HJ 505-2009 、HJ 535-2009 、GB/T 11893-1989检验方法，其五日生化需氧量、氨氮、总磷符合GB/T 31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》污水排入城镇下水道水质控制项目限值(C级），提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验检测报告扫描件,证书和报告可在“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）”查询有效； ▲9、洗碗机输送带（拨齿）取得产品抗霉菌性能认证证书，依据GB/T 2423.16-2022标准进行长霉试验，试验菌种：黑曲霉 ATCC 6275、土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊霉 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短帚霉 ATCC 36840、绿色木霉 ATCC 9645，测试结果长霉程度：在放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级：0，提供产品相应的检测报告和认证证书，检测报告和认证证书并可在“全国认证认可信息公共服务平（http://cx.cnca.cn/）”查询有效； ▲10、洗碗机操作警示灯、洗碗机操作触摸屏、洗碗机PCB板等部件符合GB/T26125-2011限用物质的限用要求，符合GB/T 26572-2011限用物质的限量要求，检验合格并提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件，报告可在“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）”查询有效； ▲11、洗碗机挡水帘依据GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》抗菌率检测，试验菌种：1、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538； 2、大肠杆菌ATCC 8739；测试结果抗菌率≥99.9%，提供产品相应的检测报告，检测报告可在“全国认证认可信息公共服务平（http://cx.cnca.cn/）”查询有效”）,证书复印件加盖投标人单位公章。 |
| B05 | 2 | 个 | 集气罩 | 1000*1000*470 | 材料：采用304不锈钢板制作，壳体及排气管￡=1.0mm，配法兰用螺丝连接。 |
| B06 | 1 | 个 | 活动工作台 | 1200*700*850 | 材料：采用304不锈钢制作。 面板￡=1.5mm,层板￡=1.0mm； 台脚采用38x38x1.2mm不锈钢方管； 配4只5寸万向脚轮，2只带刹车掣。 |
| B07 | 1 | 个 | 高身碗碟柜 | 1000*500*1800 | 材料：采用304不锈钢板制作。底板及层板￡=1.0mm； 围板￡=0.8mm；内分四层，内置中层板二片；层板及底板均选用1.5mm厚U形不锈钢加强型槽钢承托补固；台脚采用38x38x1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。 # ▲高身碗碟柜需通过GB4806.1-2016食品安全国家标准、食品接触材料及制品通用安全要求，GB4806.9-2016食品安全国家标准，食品接触用金属材料及制品。 |

- 四、商务条款

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、招标商务需求中，用红色加粗字体标注的商务条款为要求提供证明资料的条款，共 0项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

3、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | ★免费保修期 | 货物免费保修期不少于2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 投标人需为深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司或办事处，如设备在使用过程中出现问题，投标人在收到用户的函、电话后，承诺30分钟电话响应，60分钟内告之服务方式，2小时上门，2小时内修复。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 质保期后 | 对所提供设备上门维修收取差旅费、服务费和配件费。用户送修收取维修费、配件费。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 质保期后，一旦发生质量问题，保证在接到通知4小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 备品备件 | 所投备零配件成本优惠价格保障长期、有效的供应。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | ★关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点 |
|  |  | 1.2中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3签订合同后 20天（日历日）内完成洗碗间及冷库配套工程建设及相关厨房设备的交货、安装、调试、验收。 |
|  |  | 1.4货物必须为乙方投标所报的全新的，未使用过的，可正常使用的合格产品。所有样式需甲方确认后才送货。 |
|  |  | 1.5中标人需在交付设备时候，配套交付使用说明书、维修手册、中文操作手册等相关资料。同时承诺免费提供专业人员对现场操作人员进行专业的培训，并提供专用维护工具1套。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1供应商提供的货物必须完全符合原厂质量检测标准和国家计量检测标准、行业标准。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定完成本项目要求的厨房工程建设并提供了全部产品完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、中标人已按照合同规定完成所有安装工作并调试可正常使用。 |
| 3 | 产品质量要求标准 | 3.1中标人应提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、产品合格证等。 |
|  |  | 3.2采购方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 |
|  |  | 3.3所有设备包含安装及相关辅材，保证设备可正常使用状态，安装的材料及方式必须满足国家标准。 |
| 4 | 关于违约 | 4.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 4.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 4.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 5 | ★关于付款 | 合同签定后10个工作日内支付合同总金额的30%；设备到货并验收合格后10个工作日内支付合同总金额的40%；设备安装完毕并经竣工验收合格后支付合同总金额的30%。 |

- 五、详细分项报价清单

分类报价明细表

| 一、 设备列价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品 牌 | 原产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（设备列表总价和其他分类报价表之和） |  |  |  |  | ￥ 元 |  |  |  |  |  |
| 三、我公司所投核心产品品牌为： （如招标文件未列明核心产品，投标人无需填写核心产品品牌）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请根据“货物清单”填写。

2.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额、最高限价，否则将导致无效投标。

3.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含产品的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4.开标一览表的投标总价必须与本表的投标总价一致。

5.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

6.详细填写所投货物的制造商名称；若如所投产品属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以不填写型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。

投标人：

法定代表人或其授权代表：

日期：   年   月   日

- 六、技术规格偏离表

重点提示：带“★”标识参数的不允许负偏离，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。投标人若无法提供带“▲”标识参数的证明材料（招标文件如有要求），偏离情况需填“负偏离”，若填“无偏离”但又无法提供带“▲”标识参数的证明材料，存在响应不实而被判断为投标无效的可能，具体以评标委员会意见为准。

| 项目 | 设备名称 | 技术参数 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷库 |  |  |  |  |  |
| AO1 | 高温冷库 | 1、库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯。 2、墙身板采用KOOT品牌的见光面0.8mm不锈钢板、不见光面0.6mm彩钢板（圆角）。 3、天花板采用KOOT品牌的见光面0.8mm不锈钢板、不见光面0.6mm彩钢板（圆角）。 4、地板采用KOOT品牌的双面0.5mm镀锌板（直角）。 5、库板阻燃效果为B2级。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”、“无偏离”或“负偏离” |  |
|  | 风冷冷凝机组 |  |  |  |  |
|  | 冷风机 |  |  |  |  |
| AO2 | 低温冷库 | 1、库板包含：墙身板及天花顶板、地板、冷库门、冷库灯。 2、墙身板采用KOOT品牌的见光面0.8mm不锈钢板、不见光面0.6mm彩钢板（圆角）。 3、天花板采用KOOT品牌的见光面0.8mm不锈钢板、不见光面0.6mm彩钢板（圆角）。 4、地板采用KOOT品牌的双面0.5mm镀锌板（直角）。 5、库板阻燃效果为B2级。 |  |  |  |
|  | 风冷冷凝机组 |  |  |  |  |
|  | 冷风机 |  |  |  |  |
| A03 | 冷库防水（三层） |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 小件餐具投掷柜 | 材料：采用304不锈钢板制作。面板￡=1.5mm，柜身、层板￡=1.0mm；背板与面板采用R9圆弧角制作，便于清洗，不留卫生死角；内置一活动中层板；台脚采用38x38x1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。 |  |  |  |
| B02 | 绳式餐具传送带 | 1. 尺寸：L*540*850mm； 2. 电源：220V/50HZ，电机功率：≥0.4kW；； 3. 变频可调，传送带速度：5-20m/min，斜面厨余投放宽度400mm，投放口φ300mm 4. 圆带PU材质含加强芯，外径尺寸15mm 5. 产品材质： （1）金属板材采用不锈钢06Cr19Ni10（SUS304#)材质，符合GB/T 20878-2007规定的不锈钢标准，材料封板组件厚度≥1.0mm，支腿厚度≥1.5mm，主体支撑厚度≥2.0mm； （2）设备使用金属、橡胶、塑料材料应符合食品安全相应国家标准；1.宽度为 500mm 高度为 850mm 有效输送宽度：390mm |  |  |  |
| B03 | 超声波浸泡池 | 1 规格：12*700*850+100mm； 2 用电参数：220V/3.5KW； 4 清洗方式：高压水泡滚动； 5 洗涤温度：40-50 摄氏度； 产品功能： 1）智能鼓泡清洗，气泡360 度翻滚全方位强力清洗； 2）自带进水龙头，溢油口设计，智能温控，可调可控； 3）1.0mm厚不锈钢板，水槽底板采用1.2mm厚不锈钢板，框架板厚 2.0mm；下部围板采用0.6mm厚不锈钢板，水槽外部贴保温棉，整机采用隔音降噪工艺，设有清洗定时功能及防干烧专利技术。 4）整机采用隔音降噪工艺，设有清洗定时功能及防干烧专利技术 |  |  |  |
| B04 | 电热长龙式洗碗机 | 1、规格：4300*850*2000mm，用电参数：380V 电加热型55kW；整机所有金属板材采用不锈钢06Cr19Ni10（SUS304#)材质，封板组件厚度≥1.0mm，钣金件厚度≥1.5mm，主体支撑厚度≥2.0mm； 2、洗涤要求：内凹防堵广角水刀式清洗喷臂，上下清洗，拆装简便，洗碗机内宽≥620mm,有效洗涤内尺寸：620*420mm，洗涤量3500-5000碟/小时；主洗温度55-65℃，漂洗温度85-95℃，烘干温度90-120℃, 洗碗机持续清洗能满足71℃试纸测试；洗涤后餐具符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》卫生标准； 3、变频功能：依据餐具量和操作人员的熟练情况，调节导轨链板的运转速度，从而更好的清洗餐具，满足高峰期餐具洗涤要求； 4、洗碗机内置药剂分配器，与设备一体化，结合现场使用环境，科学合理分配剂量，确保洗涤效果； 5、配置7寸高清电子触摸屏面板，LED运行状态和数字显示，实时显示水箱水位、水箱温度、烘干温度，水箱自动注水，自动水位控制，自动温控装置保持温度恒定； 6、警示灯信号显示，远距离清晰设备的可运行状态，人性化颜色显示设备是否符合运行条件，符合安全操作和提醒功能； 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保要求国家标准 ▲8、洗碗机整机符合 GB/T 24021-2001标准的中国环境标志（Ⅱ型）认证证书；洗碗机排放污水依据HJ 505-2009 、HJ 535-2009 、GB/T 11893-1989检验方法，其五日生化需氧量、氨氮、总磷符合GB/T 31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》污水排入城镇下水道水质控制项目限值(C级），提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验检测报告扫描件,证书和报告可在“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）”查询有效； ▲9、洗碗机输送带（拨齿）取得产品抗霉菌性能认证证书，依据GB/T 2423.16-2022标准进行长霉试验，试验菌种：黑曲霉 ATCC 6275、土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊霉 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短帚霉 ATCC 36840、绿色木霉 ATCC 9645，测试结果长霉程度：在放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级：0，提供产品相应的检测报告和认证证书，检测报告和认证证书并可在“全国认证认可信息公共服务平（http://cx.cnca.cn/）”查询有效； ▲10、洗碗机操作警示灯、洗碗机操作触摸屏、洗碗机PCB板等部件符合GB/T26125-2011限用物质的限用要求，符合GB/T 26572-2011限用物质的限量要求，检验合格并提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的检测报告扫描件，报告可在“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）”查询有效； ▲11、洗碗机挡水帘依据GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》抗菌率检测，试验菌种：1、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538； 2、大肠杆菌ATCC 8739；测试结果抗菌率≥99.9%，提供产品相应的检测报告，检测报告可在“全国认证认可信息公共服务平（http://cx.cnca.cn/）”查询有效”）,证书复印件加盖投标人单位公章。 |  |  |  |
| B05 | 集气罩 | 材料：采用304不锈钢板制作，壳体及排气管￡=1.0mm，配法兰用螺丝连接。 |  |  |  |
| B06 | 活动工作台 | 材料：采用304不锈钢制作。 面板￡=1.5mm,层板￡=1.0mm； 台脚采用38x38x1.2mm不锈钢方管； 配4只5寸万向脚轮，2只带刹车掣。 |  |  |  |
| B07 | 高身碗碟柜 | 材料：采用304不锈钢板制作。底板及层板￡=1.0mm； 围板￡=0.8mm；内分四层，内置中层板二片；层板及底板均选用1.5mm厚U形不锈钢加强型槽钢承托补固；台脚采用38x38x1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。 # ▲高身碗碟柜需通过GB 4806.1-2016食品安全国家标准、食品接触材料及制品通用安全要求，GB 4806.9-2016食品安全国家标准，食品接触用金属材料及制品。 |  |  |  |

备注：

1、投标人应对照招标文件技术条款逐条说明已对招标文件的技术内容作出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、技术服务要求中标注“★”的条款为实质性要求和条件条款，投标文件对此项负偏离将导致不能通过符合性审查；标注“▲”的条款为评分时的关键指标，投标文件对此项负偏离不会导致废标；投标文件响应存在缺漏项的视作负偏离；注明提供证明材料的条款必须按要求在投标文件中提供，否则视作负偏离；投标文件的响应情况与填写的偏离情况不相符的，以响应情况为准；投标文件提供的证明材料与投标响应情况不相符的，以证明材料为准。

3、“偏离情况”栏中根据响应情况填写，完全与技术服务要求相符的填“无偏离”，高于技术服务要求的填“正偏离”，没有达到技术服务要求的填“负偏离”，有其他事项请在“说明”栏中补充。

4、如上述技术规格偏离表中“招标技术要求”与 “招标技术要求”内容存在矛盾，以后者为准；如《技术规格偏离表》所填写偏离情况与投标文件实质内容不符的，按政府采购相关法规进行处理。

七、商务条款偏离表

| 序号 | 目录 |  | 招标商务需求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★免费保修期 | 货物免费保修期不少于 2 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |  | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”、“无偏离”或“负偏离” |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 投标人需为深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司或办事处，如设备在使用过程中出现问题，投标人在收到用户的函、电话后，承诺30分钟电话响应，60分钟内告之服务方式，2小时上门，2小时内修复。 |  |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期后 | 对所提供设备上门维修收取差旅费、服务费和配件费。用户送修收取维修费、配件费。 |  |  |  |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 质保期后，一旦发生质量问题，保证在接到通知4小时内赶到现场进行修理或更换。 |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 | 所投备零配件成本优惠价格保障长期、有效的供应。 |  |  |  |  |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3签订合同后 20天（日历日）内完成厨房配套工程建设及相关厨房设备的交货、安装、调试、验收。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4货物必须为乙方投标所报的全新的，未使用过的，可正常使用的合格产品。所有样式需甲方确认后才送货。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5中标人需在交付设备时候，配套交付使用说明书、维修手册、中文操作手册等相关资料。同时承诺免费提供专业人员对现场操作人员进行专业的培训，并提供专用维护工具1套。 |  |  |  |  |
| 2 | 关于验收 | 2.1供应商提供的货物必须完全符合原厂质量检测标准和国家计量检测标准、行业标准。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定完成本项目要求的厨房工程建设并提供了全部产品完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、中标人已按照合同规定完成所有安装工作并调试可正常使用。 |  |  |  |  |
| 3 | 产品质量要求标准 | 3.1中标人应提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、产品合格证等。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2采购方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3所有设备包含安装及相关辅材，保证设备可正常使用状态，安装的材料及方式必须满足国家标准。 |  |  |  |  |
| 4 | 关于违约 | 4.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |  |
| 5 | ★关于付款 | 5.1合同签订后10个工作日内支付合同总金额的30%；设备到货并验收合格后10个工作日内支付合同总金额的40%；设备安装完毕并经竣工验收合格后支付合同总金额的30%。 |  |  |  |  |

备注：

1、投标人应对照商务条款，在“投标响应”栏中逐条说明已对商务内容作出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、“商务条款”中标注“★”的条款为实质性要求和条件条款，投标文件对此项负偏离将导致不能通过符合性审查；标注“▲”的条款为评分时的关键指标，投标文件对此项负偏离不会导致废标；投标文件响应存在缺漏项的视作负偏离；注明提供证明材料的条款必须按要求在投标文件中提供，否则视作负偏离；投标文件的响应情况与填写的偏离情况不相符的，以响应情况为准；投标文件提供的证明材料与投标响应情况不相符的，以证明材料为准。

3、“偏离情况”栏中根据响应情况填写，完全与商务条款要求相符的填“无偏离”，高于商务条款要求的填“正偏离”，没有达到商务条款要求的填“负偏离”，有其他事项请在“说明”栏中补充。

4、如上述商务条款偏离表中“招标商务需求”与 “招标商务需求”内容存在矛盾，以后者为准；如《商务条款偏离表》所填写偏离情况与投标文件实质内容不符的，按政府采购相关法规进行处理。