附件1：罗湖法院2025年度警用装备项目采购内容

一、采购清单

| 序号 | 采购装备 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪 | 20 |
| 2 | 催泪喷射剂 | 46 |
| 3 | 强光手电 | 5 |
| 4 | 伸缩警棍 | 10 |
| 5 | 警用多功能腰带 | 20 |
| 6 | 警用急救包 | 50 |
| 7 | 多功能抓捕器 | 2 |
| 8 | 金属脚镣 | 15 |
| 9 | 酒精测试仪 | 1 |

二、技术参数

| 序号 | 装备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪 | ★型号：警翼DSJ-JLYF6A1 1.▲小型轻便：尺寸（背夹、外接设备除外）≤70×50×35mm；重量(外接设备除外)≤125g； 2.防护等级：符合或优于IP68要求（水深1m，持续2h）； 3.▲工作时间：设备整体结构采用内置可更换电池设计，支持连续摄录时间≥10小时（在更换一次电池的条件下）； 4.显示屏：≥2in； 5.夜视性能：可看清≥3m范围内人体面部特征，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积； 6.数据接口：符合GA/T 947.4-2015中5.1的要求； 7.▲省电模式：在低功耗模式下电池工作时间应满足连续摄录时间≥14h（在更换一次电池的条件下）； 8.▲物理接口：可通过Mini USB和Type-C接口进行数据传输及充电，传输速率≥95Mbps； 9.重要视频标记：在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分； 10.异常报警：应具有电池欠压、存储溢出报警功能，外接摄像头的执法记录仪应有视频丢失报警功能； 11.▲视频性能：支持1440p或1440p以上分辨率进行视频摄录；在1440p的视频分辨率、帧率≥30帧/s的条件下，视频分辨力≥1000线； 12.▲视场角：在1440p分辨率条件下水平视场角应≥120°，并在所有分辨率条件下的水平视场角均≥120°； 13.一键切换功能：能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录； 14.抓拍功能；在摄录过程中通过按下照相键能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不影响正常的摄录； 15.▲几何失真：在1440p分辨率条件下的几何失真应≤12%，且在生产厂家声明的所有分辨率条件下的几何失真均≤12%； 16.▲拍照像素：≥3200万像素，在此像素同时照片分辨力≥1200线； 17.电池充电时间：≤2.5h； 18.▲录制文件大小：支持H．265编码方式，当H．265编码方式开启时，在≥1440p分辨率、≥30帧/s的条件下，1小时录制文件＜3GB； 19.跌落保护：在工作状态下，在水泥地面的跌落高度≥2米，任意6个面各跌落≥5次，跌落后能正常工作，存储的数据不应丢失； 20.信息显示：可在开机界面显示用户姓名、用户编号、单位名称和单位编号； 21.开机时间：≤3.0s； 22.泄漏电流：≤0.02mA； 23.最低可用照度：当输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时，目标景物上的亮度应≤3.0lx； 24.▲语音播报：可在开机、录像、录音、重点文件标记等操作时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能； 25.文本浏览：可浏览txt、doc或pdf等常见格式的文本； 26.显示屏亮度：应能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度应≥300cd/m²； 27.对比度：应能在回放模式分别显示全场白和全场黑测试信号；全场白和全场黑测试信号亮度值的比应≥400：1； 28.▲数据保护：使用人在录像过程中如设备发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像； 29.▲定时/延时拍照：具有定时拍照和延时拍照功能，可通过管理软件设置间隔时间； 30.存储介质：≥32G（要求集成固定存储介质，不允许使用可插拔内存卡，以实际出货为准）； 31.★技术参数必须以公安部特种警用装备质量监督检验中心基于GA/T947-2015行业标准出具的的检验报告为依据并提供检测报告复印件加盖制造商公章。 |
| 2 | 催泪喷射剂 | 1.★符合《GA884-2018公安单警装备催泪喷射器》相关标准,并提供证明材料； 2.结构：由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等组成,催泪器溶质为合成辣椒素； 3.外观:催泪喷射器外观洁净，无变形，无催泪剂气味；各零部件装配紧密、牢固；罐体两侧具有对称的透明观察窗；罐体内催泪剂溶液均匀一致，无明显油状物，无絮状物； 4.颜色：主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色。催泪剂溶液颜色为蓝色； 5.喷射器长度：175mm±2mm，观察窗：宽8.0mm±1mm,高80mm±1mm； 6.重量：200g±5g； 7.溶液体积：70ML±1ML； 8.喷射距离：≥4m； 9.有效喷射时间：≥7s； 10.完全喷射后剩余溶液量：≤2mL； 11.稳定性：老化试验后产品表面无剥落，不解体、不泄漏、不爆裂； 12.承压安全性：经≥980N承压试验后，不解体、不泄漏、不爆裂； 13.保险盖可靠性：保险盖重复启闭100次可正常使用； 14.跌落可靠性:以正立、倒置和横放三种姿态从≥1.5m落高自由跌落至水泥地面各4次，催泪喷射器不解体、不泄漏、不爆裂； 15.温度适应性：-30℃～+55℃。 |
| 3 | 强光手电 | 1.★符合《GA883-2018 公安单警装备强光手电》中的有关要求； 2.外观:产品表面光滑，无划痕、磨损、毛刺、油渍；镜片和反光杯应光洁，无划痕、无污渍；握抦纹路清晰，无磕痕； 3.功能：强光、弱光、一键爆闪； 4.结构:采用前置开关(常亮键、爆闪键)、防滚动圆柱形结构组成； 5.颜色:主体为黑色，激光雕刻标识都为基体银白色，挂绳为黑色； 6.尺寸:总长度153mm±0.1mm,把柄:28.5mm±1mm,头盖外径35mm±0.1mm,手绳长度:154±1mm； 7.重量：≤210g（含18650电池和手绳)； 8.电池适用性:使用1节18650电池、3节AAA电池串联、1节AA电池时，相互兼容,能正常使用； 9.强光初始光通量：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，初始光通量≥330 lm； 10.强光初始照度及色品坐标：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，距光源5m处光斑中心初始照度≥480 lx； 11.强光照明时间：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，连续照明300min ，距5m处光斑中心照度值≥260 lx； 12.弱光初始照度：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入弱光模式，距光源1m处光斑中心初始照度170~175 lx； 13.强光爆闪频率:8-9HZ；光束角:6°- 7°；外壳温升：≤10k； 14.外壳强度：强光手电外壳可以承受1055N的径向压力后可以正常使用不变形； 15.电量提示:手电设置了四档电量指示灯，使用18650电池时，在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态； 16.防水性能:手电在0.5M深水中,浸泡2h,内部不进水,能正常使用（在报告中体现）； 17.★耐久性:照明键、爆闪键分别触压≥45000次后开关能够正常使用；充电插头拔插≥4500次后,不变形并能正常充电（在报告中体现）； 18.跌落可靠性:手电由1.5m高度，手电以水平、头部向下、尾部向下状态，分别跌落到水泥地面上，电手无裂纹、破碎，氮化硅球不掉落,能正常使用； 19.温度适应性：-20℃～+45℃； 20.★提供GA883-2018《强光手电》公安部检测报告复印件加章制造商公章。 |
| 4 | 伸缩警棍 | 1.★符合《GA886-2018公安单警装备警用伸缩警棍》相关标准； 2.结构:由小管组件,中管组件,握把组件和开关组件组成； 3.外观:产品外观金属表面光滑，镀层均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺，无锋利边角、划痕、硌印；各节管体无弯曲和变形；棍头无粘合牢固，各端面垂直、平整，无锐边； 4.重量：≤323g； 5.尺寸:握把外径:26.5±0.5mm,中管外径:20.5±0.5mm,小管外径:16±0.5mm；收缩长度224mm±0.5mm，伸展长度 508mm±0.5mm； 6.颜色:产品在完全伸展状态下，所有金属部件为亚光黑色，握把橡胶套为黑色； 7.伸缩性能：伸缩警棍能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体锁定稳固；按压解锁按键回推，能顺畅收回； 8.跌落可靠性:警棍在完全伸展并锁定状态下，以水平、正立、倒立3种姿态，从2m高度自由跌落至水泥地面上,各跌落3次，能正常伸缩； 9.锁合抗冲击性能：在完全伸展并锁定状态下，用300g±5g的钢球自1米高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，试验10次不回缩，能正常使用； 10.防脱出性能：警棍在收回状态下，对棍头施加≥8N轴向拉力，不被拉出； 11.伸缩可靠性：警棍拉出伸展和甩动伸展循环≥10000次后正常伸展和收回； 12.轴向抗拉性能：对棍头施加轴向拉力至3000N，并保持1min； 13.抗弯性能：在伸展并锁定状态下对中管施加6000N压力，保持1min可以正常伸展和收回； 14.耐击打性能：对警棍以4000N连续击打≥10000次后正常伸展和收回； 15.极限击打性能：对钢制刀具进行击打，按12000N±200N击打≥20次能正常伸缩； 16.握把橡胶套性能：警棍进行插拔≥6000次后不卷边，翘起，鼓包，龟裂，移位等现象； 17.耐腐蚀性能：≥10级； 18.温度适应性：-40°C～+60°C； 19.防脱环跌落可靠性：安装防脱环的伸缩警棍，在收回状态下以水平，正立，倒立3中姿态，从2M高低自由跌落至水泥地面上3次，防脱环不开裂，破碎； 20.防尘性能：警棍分别在完全伸展并锁定状态和收回状态下各进行2h的沙尘试验，试验后，手动拉伸5次，能顺畅收回。 |
| 5 | 警用多功能腰带 | 1.★符合《GA890-2018多功能腰带》相关标准； 2.规格:按带体总长度分为XL、L、M、S、SS等5种规格； 3.★结构:多功能腰带应由外腰带、内腰带、斜挂带、手铐套、强光手电套、警用工作包套、可旋式快拨警棍套、快拔式枪套、催泪喷对器套、水壶套构成； 4.外腰带为轻便型,材料由尼龙编织带、尼龙搭扣组成,外腰带应由腰带钎子、带体、带箍构成。腰带钎子应为对插式结构,其外盖锌合金压铸成型,电镀,正面长76mm、宽57mm,厚1.5mm,居中铸有凸起的警微,凸起应不低于1mm,警薇高36mm±0.5mm,警徽图案应符合GA 244-2000的规定、带箍采用搭扣式活动设计结构,防止腰带松动； 5.内腰带为尼龙编织带； 6.斜挂带应由带袢、长带,对讲机袢、卡扣构成。带袢、长带应为尼龙机织带。对讲机挂袢应为牛皮和三道梁构成,三道梁为调节对讲机固定位置； 7.手铐套、强光手电套、可旋式快拨警棍套、催泪喷射器套应为牛津布与EVA海绵及绒布粘合包边缝纫结构,由四件子母扣扣合,其中警棍套带有可分档旋转固定座,方便警棍取出:警用工作包应为牛津布与内衬板粘合包边缝纫结构,警用工作包内有一个隔仓和一个拉链封闭的口袋,由尼龙搭扣扣合。装具套挂拌为可拆装结构,拆装结构为挂拌一搭扣扣式； 8.多功能腰带全套质量应小于等于1.2kg； 9.规格： ①外带体总长度:110-150cm；②内带体长度:110-150cm； ③斜挂带长度:105-125cm；④外带体宽度:5.1-5.3cm； ⑤内带体宽度:3.9-4.1cm；⑥斜挂带宽度:3-3.2cm； ⑦外带体厚度:5.5-6.5mm；⑧内带体厚度:2.5-2.8mm； ⑨斜挂带厚度:1-1.2mm。 |
| 6 | 警用急救包 | 1.★符合《GA891-2010公安单警装备警用急救包》标准技术要求制造生产； 2.颜色：黑色； 3.材质：移膜皮革； 4.配置：硝酸甘油片1瓶、创口贴4片、橡胶止血带1根、无菌纱布1块、带垫急救绷带1卷、口对口呼吸膜1片、酒精消毒片2片、抗菌湿纸片2片、小剪刀1把、别针3个。 |
| 7 | 多功能抓捕器 | 1.★符合《GA/T 1145-2014 警用约束叉》中的有关要求； 2.多功能抓捕器由叉头、叉杆（含握持部位）及控制； 3.工作长度≥2000MM，携行长度小于等于1300mm，握持部位直径35MM，叉头闭合缝隙：无缝隙重量：≤1.65KG； 4.快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合，通过操作控制部件叉套被约束对象，叉头叉套约束部位并闭合的时间不大于5S； 5.自锁能力：多功能抓捕器叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启； 6.状态装换时间：携行状态与工作状态应能快速有效的转换，转换时间为6S； 7.抗破坏能力：纵向抗拉能力，500N,叉头横向抗拉能力：500N叉杆抗弯能力：500N； 8.操作可靠性：经过1000次开启闭合循环后可正常使用。 |
| 8 | 金属脚镣 | 1.★型号：JK600-J-H-1B钢丝绳板式脚铐，开放尺寸：69mm，环直径尺寸：58mm-102mm，全长：700mm； 2.灵活度：启闭灵活，无阻滞； 3.对脚镣固定连接件施加2940N静压力，保持30S后，固定件不松脱，连体铐能正常使用； 4.耐用度：≥3000次； 5.耐腐蚀度：≥6级。 |
| 9 | 酒精测试仪 | 1.★符合《GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》及《GB/T 21254-2017 呼出气体酒精含量检测仪（参照）》中相关要求； 2.测量模式：快速排查，自动检测； 3.抽气方式：连续泵吸，工作时连续抽气，测量途中可根据需要随时暂停； 4.测量范围：0~200mg/100mL BAC； 5.灵敏度：1mg/100mL BAC； 6.测量单位：mg/L(BrAC)、mg/mL(BAC)可选； 7.显示方式：1.29英寸OLED彩色显示； 8.操作形式：菜单式； 9.按键：四按键：警灯键、酒精检测键、照明键、口哨键，四键功能独立； 10.测量时间：1~15秒可调； 11.使用电池：18650 锂电池：4.35V/3000mAh，可连续酒测500次以上； 12.重量：273g含电池； 13.功耗：正常工作120mA、灯亮300mA； 14.使用传感器：11mm燃料电池传感器； 15.手电筒功能：高亮白光； 16.指挥棒功能：红蓝光常亮、频闪、交互闪功能可任意切换； 17.尺寸：长*直径：360mm*ø45mm。 |

说明：标注“★”号条款为不可负偏离技术参数和配置，对这些技术参数和配置的任何负偏离为无效投标。其它参数根据投标人的实际情况进行响应。标注“▲”号技术条款为重要技术参数和配置，是技术性能指标的主要评分因素。其它参数根据投标人的实际情况进行响应，欢迎投标人提供更优方案。

三、服务要求

1.保修期。

警用装备除人为因素损坏外免费保修时间3年，时间自项目整体验收合格并交付使用之日起计算。

2.维修响应及故障解决时间。

在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知两小时内赶到现场进行修理或更换。

3.关于交货。

3.1交货期：签订合同后20个工作日内内完成交货，交付采购人验收。

3.2供应商承担货物运输、验收检测的义务。

4.关于验收。

4.1供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，由供应商提供产品保修文件。

4.2当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告：

a.供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c.货物具备产品合格证。

5.费用支付。

货物经采购人验收合格后，供应商开具并提交符合国家规定的发票；采购人于收到发票后的15日内支付合同款。